Maßstabsrechnen:

Um Gebäude auf Zeichnungen darstellen zu können, muss man sie „verkleinern“.

Der Maßstab beschreibt diesen Verkleinerungsfaktor.

M.: 1 : 100

Maßstab	wirkliche Länge		Verhältniszahl

(Naturmaß)

Ist die Verhältniszahl größer als die wirkliche Länge, so ist die Zeichnung eine Verkleinerung. = Regelfall
Ist die Verhältniszahl kleiner als die wirkliche Länge, so ist die Zeichnung eine Vergrößerung.

Umrechnen von Naturmaß auf Zeichnungsmaß:

wirkliche Länge

Verhältniszahl

Zeichenlänge =

Beispiele:

Naturmaß	Maßstab	Zeichnungslänge
6,72m	1 : 25	0,2688m = 26,88cm
2,32m	1 : 50	0,0464m = 4,64cm
5,50m	1 : 200	0,0275m = 2,75cm
1,20m	2 : 1	2,40m = 240cm
10,20m	1 : 20	0,51m = 51cm
3,25m	1 : 10	0,325m = 32,5cm

2, Möglichkeit:
	Zeichnungslänge =

wirkliche Länge x Teilungsgröße

Verhältniszahl

1 : 100:  1m wirkliche Länge = 1cm Zeichnungslänge

1 : 50:  1m wirkliche Länge = 1cm x 2 Zeichnungsl.

1 : 25:  1m wirkliche Länge = 1cm x 4 Zeichnungsl.

1 : 20:  1m wirkliche Länge = 1cm x 5 Zeichnungsl.

1 : 10:  1m wirkliche Länge = 1cm x 10 Zeichnungsl.

Umrechnen vom Zeichnungsmaß auf Naturmaß:

Naturmaß = Zeichnungslänge x Verhältniszahl

Beispiele:

Zeichnungslänge	Maßstab	Naturmaß
8,40cm	1 : 25	210cm = 2,10m
0,76cm	1 : 50	38cm = 0,38m
12,1cm	1 : 10	121cm = 1,21m
25,4cm	1 : 5000	127000cm = 1270m
3,4cm	1 : 20	68cm = 0,68m
10,5cm	1 : 100	1050cm = 10,5m

Bestimmen des Maßstabes bei vorhandenen Maßen:

wirkliche Länge

Zeichnungslänge

# Verhältniszahl =

Beispiele:

Zeichnungslänge	Naturmaß	Maßstab
15,3cm	15,3m	1 : 100
6,72cm	2,24m	1 : 33,3
7,24cm	3,62m	1 : 50
18,6cm	93cm	1 : 5
9,75cm	1,95m	1 : 20
32,85cm	6,20m	1:18,874